Bestellijst materialen

Klant: Genyn

Opgemaakt door: Heidi Van Damme/ Tuin- en landschapsarchitect Zigtopgroen

Algemeen

-> Alle kostprijzen steeds opmaken  incl. levering en plaatsing!!

-> 6% BTW verhardingen tegen woning want woning ouder dan 10 jaar, rest aan 21% BTW

1/ Installatiekost werf + uitbraak- en rooiwerken

Rooien alle bestaande beplanting. Enkel behouden Vitis vinifera. Op andere plaats te herplanten volgens ontwerp.

Uitbraak alle bestaande verhardingen, hekwerk, tuinhuis, …

2/ Grondwerken

Uitkofferen te verharden zones + de rest van de tuin netjes nivelleren volgens ontwerp

3/ Verhardingen

3.1/ Hoofdterras -> 26m2

- Formaat Palladio light tegels, gevlamd: 80 x 80 x 3cm.

- Opbouw terras: 15-20cm zandcement, 2-4cm mortel (Weber Gres TB tegellijm), 3cm steen,  invoegen (voegbreedte 4-5mm) met uitzetbare cementvoeg (Weber joint flex).

- Helling voorzien van minimum 1cm per meter breedte naar discrete goot toe.

- Voorzien discrete goot (Aco Euroline discreet inox) over lengte terras, inclusief één of twee toezichtluikjes (te bespreken met klant). Aansluiting op waterput.

3.2/ Stapstenen -> 4 stuks

- Palladio light tegels, gevlamd: 80 x 80x 3cm te verzagen tot formaat 80 x 40cm.

- Opbouw: 15-20cm zandcement, 2-4cm mortel (Weber Gres TB tegellijm), 3cm steen

3.3/ Grindtapijt-> 45m2

- Kleur Grijs-beige tint. Nog door klant finaal te kiezen op basis van stalen die aannemer moet voorleggen aan de klant.

- Terradec solid is een naadloos waterdoorlatend systeem, waarbij de kwartskorrels gebonden worden met een 2 component, hard elastische polyurethaan bindmiddel. Het systeem kan worden gebruikt voor het plaatsen van waterdoorlatende verhardingen voor parkings, opritten,...

- Plaatsen in droge omstandigheden. Geen vochtbelasting gedurende de eerste 7 dagen na plaatsing.

4/ Plantenbakken Cortenstaal -> 4 stuks (Totaal: ca. 7,30m2 Cortenstalen plaat)

- Bakken opbouwen met gelaste platen Cortenstaal (3-4mm). Versteviging langs binnenkant met hardhouten palen.

- Open bodem. Vullen met intensief substraat! (in totaal ca. 2m3 substraat)

Bak 1 met H: 30cm, diam: 110cm (Hoeveelheid Cortenstaal= 1,1m2)

Bak 2 met H: 70cm, diam:110cm (Hoeveelheid Cortenstaal= 2,42m2)

Bak 3 met H: 50cm, diam: 120cm( Hoeveelheid Cortenstaal= 1,88m2)

Bak 4 met H: 40cm, diam:150cm (Hoeveelheid Cortenstaal= 1,84m2)

Belangrijke opmerking: een van de bakken komt voor de helft op het terras in graniet. Na plaatsing roest Cortenstaal nog een aantal maanden. Om te vermijden dat roestwater de granieten tegels verkleurd zijn er twee opties mogelijk:

1/ Eerst nog half jaar laten roesten in grindzone voordat het definitief geplaatst wordt op terras.

2/ Voorzien opening tijdens plaatsen terras graniet (tegels te verzagen om halve cirkel te bekomen). Om contact tussen tegels en Cortenstalen wand van de plantebak te vermijden -> voeg tussen bak en tegels waterdoorlatend maken (met vb. polymeer voegmortel of split).  Zo kan het roestwater wegstromen.

5/ Zwarte draadafsluiting met betonnen voet + Bekaert poort + Erica matten ->37lm

- Draadafsluiting kleur zwart, hoogte 1,80m, met betonnen boordstenen aan voet (hoogte ca. 30cm) voor opvang niveauverschil met aangrenzende percelen.

- Bekaert poort, hoogte: 180cm, breedte 150m met draagpalen inbegrepen.

- Bevestiging Erica matten tegen draad en poortje

6/ Tuinhuis -> maatwerk zie matenplan aanleg

!!! BELANGRIJK: OP HET MOMENT DAT ROOI-EN UITBRAAKWERKEN ZIJN UITGEVOERD NOG EENS GEDETAILLEERD OPMETINGEN DOEN VAN DE PLAATS WAAR HET TUINHUIS MOET KOMEN OM ZEKER HET JUISTE MAATWERK TE LATEN UITVOEREN DOOR DE TUINHUIS LEVERANCIER. HIERBIJ REKENING HOUDEN MET 1M AFSTAND VAN DE PERCEELSGRENS!

Model: Plat dak De Cock in Thermowood

- Schuifdeur breedte 130cm,  met een grendelslot met sleutel.

- Het dak bestaat uit warm verzinkte profielplaten.

- Een raam te voorzien.

- Dakgoot en afvoerbuis te voorzien.

- Planken wanden zijn 21mm dik

Verharding in tuinhuis + ca. 1m2 extra stukje verharding uit tuinhuis voor plaatsing compostbak twee mogelijkheden:

1/ 15cm dikke gewapende betonplaat waarvan +/- 8 cm boven het niveau van de grond. Geen tegels.

OF

2/ 15cm dikke opbouw in gestabiliseerd rijnzand met 200 kg cement en ijzerwapening, opgesloten door boordstenen van 20 cm hoog. Geheel +/- 8 cm boven het niveau van de grond. Plaatsing cementdallen van 30 x 30cm

- Andere tuinhuizen zelfde type mogen voorgesteld worden aan de klant.  Klant prefereert een model waarbij de wandplanken 28mm dik zijn.

8/ Kantopsluitingen Cortenstaal -> 23,5lm

Tussen grindtapijt en plantenborder.

Dikte Cortenstaal: 2mm, Hoogte Cortenstalen platen ca. 10cm waarvan zichtbare hoogte boven maaiveld na plaatsing: ca. 3cm. Te verankeren in zandcementvoet.

9/ Regenwatertank

Groot genoeg voor recuperatie van het regenwater van het tuinhuis, de veranda en de garage.

- ca. 5000 liter inhoud met opgemetst putdeksel. Socarex aansluitleiding met filterkop te voorzien, aansluiten overloop op bestaande afvoerbuis (vb. dakwaterafvoer). Plaats ingraven RW put nog te bepalen eventueel onder grindtapijt ter hoogte van luifel indien mogelijk.

# 10/ Bewatering

# 10a/ Installatie buitenkraan tegen woning -> Plaats samen met klant te bespreken.

# 10b/ Automatisch besproeïngssysteem -> Druppelslangen geweven tussen de planten in borders en in bakken. De koppelstukken (echte stukken tuinslang) ondergronds in te graven worden. Slang aan te sluiten op nieuwe buitenkraan via Gardena computer -> GARDENA Besproeiingscomputer MultiControl Duo (1874-20)

11/  Schors achter tuinhuis > ca. 0,5 m3

7cm dikke laag achter tuinhuis.

12/  Optie 7 cm dikke laag  Lava 2/12 tussen de planten uitspreiden om onkruid te onderdrukken + eventueel Bio-weedtex doek eronder indien gewenst door klant-> ca. 3,2m3

13/ Plantklaar maken  plantenborders

Zuiveren van het terrein en uitzetten van het ontwerp. Leveren en regelmatig openspreiden over de te beplanten oppervlakten van organisch grondverbeteringsmiddel 3m³/100 m² . Vervolgens ploegen, frezen, effenen en definitief onder profiel brengen, met alle grondbewerkingen zoals walsen, verkruimelen en plantklaar maken.

!! Leveren en planten plantmateriaal volgens beplantingsplan- en bestellijst. Inclusief het graven van kuilen, het vullen ervan met grondverbetering, steuntakken, bindsels en alle bijhorende leveringen. Ook herplanten recup planten in totaalprijs inbegrepen!

14/ Planten -> Volgens maten en hoeveelheden aparte bestellijst planten!

15/  Specifieke constructies beplanting

15a/ Constructie voor aanbinden bessenstrukken

Voorzien van 3 geschaafde ronde palen (tussenafstand ca. 2m) met gegalvaniseerde staaldraden tussen op twee hoogtes voor aanbinden bessenhaag. Totale hoogte 180cm.

15b/  Constructie voor aanbinden druivelaars

De bestaande druivelaar recupereren en er twee bijplaatsen, dus één links, één in het midden en één rechts.

Voorzien van 3 geschaafde ronde palen (tussenafstand ca. 2m) met 5 gegalvaniseerde staaldraden. De eerste draad begint op 70cm van de grond, de volgende om de 30cm, de laatste draad zal dus op een hoogte van 190cm komen.

OF

Alternatief: Rechtstreeks klimhulp tegen muur opspannen door 1 vertikale gegelvaniseerde draad per plant tot hoogte ca. 2m + horizontale draden tegen de muur, de eerste op 60 à 70 cm hoogte, en vervolgens om de 30 cm. Met ogen vast te zetten in muur.

15c/ Leiboomconstructie

Leveren en plaatsen van een leibomenconstructie, bestaande uit  kastanjehouten steunpalen + horizontale takkendraaglatten in geimpregneerd grenenhout. Per leiboom twee kastanjehouten palen te voorzien.

16/ Verlichting (zie aanduidingen en omschrijvingen verlichtingsplan)

- Ter plaatse moet eerst door een elektricien bepaald worden waar het best kan afgetakt worden vanuit de woning.

- Alle wachtbuizen met 3G 2.5 kabels erin worden in sleuven op  40cm diepte geplaatst.

- Excl. kost levering en plaatsing armaturen (deze moeten nog door klant geselecteerd worden).