Chambre

Remplacement parquet.

- Retirer la cheminée en marbre et réaliser une finition au gyproc phonique du mur (ou autre revêtement isolant phonique ».

- Placer du gyproc phonique sur l’intégralité des murs « sauf mur côté rue  => mur non droit ». Retirer la fibre de verre de l’intégralité de ce mur (afin de réparer les parties faibles).  Revoir l’isolation de l’encadrement des doubles châssis « l’air froid passe ».

- Remplacement du radiateur en fonte et installation de deux nouveaux radiateurs. Intégrer les canalisations dans le mur si possible.

- Rabaisser le plafond et isoler ce dernier avec de l’isolant ainsi que une finition en gyproc phonique « ou équivalent phonique ».

- Diviser la pièce en deux chambres « avec des portes d’entrées distinctes ».

- Il y aura aussi pour la chambre un point électricité « installer un spot par chambre à led, de nouvelles prises de courant ».

- Entre le salon et la chambre ; enlever les portes et faire une finition de l’encadrement actuel en gyproc ou tout autre matériau qu’on pourra peindre.

Salon

- Remplacer le parquet « si possible mettre le même que pour la chambre ».

- Placer un gyproc phonique sur l’intégralité des murs.

- Rabaisser le plafond « mêmes conditions que pour la chambre.

- Passer des goulottes techniques dans les murs « afin de passer des câbles écran et réseau d’un mur à l’autre ».  Actuellement ces goulottes sont placées en contour des portes.

- Remplacer radiateur en fonte par un neuf.

- Entre le salon et la cuisine, comme pour la liaison entre la chambre et le salon, faire une finition pour l’encadrement de porte « la porte a déjà été enlevée ».

- Une climatisation est actuellement fonctionnelle au mur, il faudra la rabaisser pour mettre en œuvre le faux-plafond « elle est à ras du plafond actuellement ».

- Installer des spots dans le faux-plafond « led ».

- Revoir l’isolation de l’encadrement des doubles châssis.

Cuisine

- Remplacement du radiateur en fonte actuelle.

- Remplacement de l’intégralité du carrelage « le même que la sdb ».

- Rabaisser le plafond avec isolation phonique.

- Installation de Gyproc phonique sur l’ensemble des murs

- Installer des spots dans le faux-plafond « led ».

Salle de bain

- Retirer la baignoire

- Retirer l’intégralité du carrelage « sol et murs »  (toilettes y comprises).

- Revêtement phonique sur l’ensemble des murs

- Installer une cabine douche « à l’italienne »

- Abattre le mur non porteur entre les toilettes et la salle de bain principale

- Installer un nouvel évier

- Changer les deux radiateurs en fonte et installer un radiateur vertical « sèche-essuis ».

- Installer des toilettes suspendues

- Remplacer les deux châssis (au moins celui qui est au-dessus de la baignoire pour permettre l’installation de la douche à l’italienne.

- Créer des caissons pour masquer les tubes d’évacuation eau + toilettes « quitte à faire des caissons que l’on peut ouvrir en cas de nécessité d’accès aux tubes ».

- Installer des spots dans le faux plafond « led ».

Cage d’escaliers

- Installer une nouvelle porte d’entrée résistante au feu et phonique « j’ai vu que des modèles avec encadrement allant jusqu’au sol filtraient efficacement les bruits et vibrations ».

- Couvrir les murs de panneau phoniques « type sound block ».

- Remplacer parquet « le même que Salon et chambre ».