Résumé des travaux à réaliser

Les interventions prévues comprennent :

- La dépose de l'escalier existant et son remplacement par un nouvel escalier conforme aux normes applicables aux chemins d'évacuation, avec une largeur utile minimale de 1,20 m entre mains courantes.

- La fourniture et la pose de nouveaux garde-corps robustes et sécurisés autour de la trémie d'escalier et au premier étage.

- Remplacement complet des garde-corps existants au premier étage et autour de la cage d'escalier par des garde-corps neufs garantissant une meilleure stabilité, une résistance mécanique adaptée et une conformité aux exigences de sécurité .

- La démolition de deux cloisons légères en plaques de plâtre (Gyproc) et l'évacuation des matériaux de démolition.

- La création d'une nouvelle cloison de séparation conformément au plan d'aménagement projeté.

- La modification de la porte double vitrée existante afin de créer deux accès indépendants : une porte desservant l'espace principal et une seconde donnant directement accès à la cage d'escalier menant à l'étage.

- La réalisation d'un plafond en panneaux coupe-feu afin d'améliorer la sécurité incendie.

- Isolation des plafons et l'amélioration de l'isolation phonique du plancher.

- La vérification complète de l'installation électrique existante et son adaptation en fonction du nouvel aménagement des locaux.

- Le déplacement, supression, l’ajout ou la modification des prises, interrupteurs, nécessaires.

- Le remplacement des luminaires existants par un éclairage LED à faible consommation énergétique, comprenant la fourniture, la pose et le raccordement des nouveaux appareils d'éclairage.

- Les travaux de plafonnage, de réparation et de préparation des surfaces suite aux modifications réalisées.

- Le rafraîchissement complet des peintures sur les murs, plafonds, portes et nouvelles cloisons.

- Le traitement des sols, soit par l'application d'une peinture de sol adaptée, soit par la fourniture et la pose d'un nouveau revêtement en dalles de sol.

- Le nettoyage complet du chantier et l'évacuation de l'ensemble des déchets et matériaux vers une filière agréée.